TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: Power Generation Forecasting

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Đức Khoa - 6351071034

Lê Minh Hoàng - 6351071025

Lớp	:    CQ.CNTT.K63

Khoá	:   63

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: Power Generation Forecasting

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Đức Khoa - 6351071034

Lê Minh Hoàng - 6351071025

Lớp	:    CQ.CNTT.K63

Khoá	:   63

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2025

# LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình theo học môn Data Mining (Khai phá dữ liệu) cùng thầy Dương, tụi em đã được thầy dạy và truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích có thể bổ trợ con đường sự nghiệp của chúng em sau này.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập.

Chúng em chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để có thể dìu dắt tiếp những “chuyến đò” tiếp theo

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Đức Khoa

Lê Minh Hoàng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….… tháng ….… năm ….… Giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thiện Dương

LỜI CẢM ƠN	2

CHƯƠNG 1: LÝ DO CHỌN DATASET VÀ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DATASET	6

1.1 Giới thiệu tổng quan Dataset	6

1.1.1 Nguồn dữ liệu sử dụng	6

1.1.1.1 Bối cảnh thu thập dữ liệu SCADA	6

1.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu	7

1.1.3 Mô tả mục đích bài toán	8

1.1.4 Tiền xử lý dữ liệu	8

1.1.4.1 Làm sạch dữ liệu (Xử lý thiếu và Ngoại lệ)	8

1.1.4.2 Tích hợp dữ liệu	9

1.1.4.3 Thu giảm, rút gọn dữ liệu (Kỹ thuật Đặc trưng)	9

1.1.4.4 Dữ liệu sau tiền xử lý	10

1.1.4.5 Chuẩn bị dữ liệu để huấn luyện và kiểm thử	10

1.1.4.5.1 Train set (và phương pháp Validation)	11

1.1.4.5.2 Test set (và phương pháp Backtesting)	11

1.1.5 Mô tả chi tiết các thuộc tính trong dataset	11

1.1.6 Giới thiệu các công cụ sử dụng trong đồ án	12

1.1.6.1 Tổng quan về Công nghệ (Tech Stack)	13

1.1.6.2 Giới thiệu Python3 và Thư viện Học máy	13

1.1.6.3 Giới thiệu Công cụ Triển khai (FastAPI & TimescaleDB)	13

CHƯƠNG 2: THUẬT TOÁN KHAI THÁC DỮ LIỆU SỬ DỤNG	14

2.1 SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LIGHTGBM (HỒI QUY GRADIENT BOOSTING)	14

2.1.1 Tổng quan về thuật toán phân lớp dựa trên cây quyết định	14

2.1.2 Lý do chọn thuật toán LightGBM	14

2.1.3 Quá trình thực hiện (Chiến lược Dự báo Đa bước)	15

2.1.3.1 Tập Train - set (Chiến lược Trực tiếp vs. Đệ quy)	15

2.1.3.1.1 Kết quả đạt được (Chỉ số Đánh giá)	16

2.1.3.2 Tập Test - set (Đánh giá trên Backtest)	16

2.1.3.2.1 Kết quả đạt được	17

2.1.4 So sánh đánh giá (Sử dụng Skill Score)	17

2.2 SỬ DỤNG THUẬT TOÁN RANDOM FOREST & DỰ BÁO XÁC SUẤT (MÔ HÌNH XÁC SUẤT)	17

2.2.1 Lý do chọn thuật toán (Định lượng Độ không chắc chắn)	17

2.2.3 Test - set (Đánh giá Khoảng Dự báo)	18

2.3 SỬ DỤNG GIÁM SÁT MÔ HÌNH VÀ PHÁT HIỆN TRÔI DẠT (MLOPS)	19

2.3.1 Lý do chọn (Vấn đề Suy thoái Mô hình)	19

2.3.2 Phát hiện Trôi dạt Dữ liệu (Data Drift)	19

2.3.4 Kết quả thu được (Hệ thống Giám sát)	20

# CHƯƠNG 1: LÝ DO CHỌN DATASET VÀ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DATASET

# 1.1 Giới thiệu tổng quan Dataset

Bộ dữ liệu Renewable.csv được lựa chọn trong đồ án này là một tập dữ liệu chuỗi thời gian (time series dataset) mô phỏng sản lượng điện mặt trời (solar power output) cùng với các thông số khí tượng liên quan. Việc nghiên cứu và dự báo năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu hiện nay.

Mục tiêu của việc lựa chọn dataset này là xây dựng và huấn luyện mô hình dự báo công suất phát điện mặt trời ngắn hạn, từ đó hỗ trợ các hệ thống vận hành lưới điện thông minh (smart grid) tối ưu hóa cung – cầu năng lượng.

## 1.1.1 Nguồn dữ liệu sử dụng

Dữ liệu được cung cấp dưới dạng tệp Renewable.csv, mô phỏng đầu ra từ hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – hệ thống được sử dụng phổ biến trong các nhà máy điện mặt trời thực tế để thu thập, giám sát và điều khiển dữ liệu từ hàng trăm thiết bị hiện trường như cảm biến, biến tần (inverter), và bộ điều khiển.

### 1.1.1.1 Bối cảnh thu thập dữ liệu SCADA

Trong các nhà máy điện mặt trời (PV Plant) thực tế, dữ liệu không tồn tại ở dạng tĩnh (CSV) mà được thu thập liên tục theo thời gian thực. Hệ thống SCADA đóng vai trò trung tâm, truyền nhận dữ liệu giữa máy chủ và các thiết bị ngoại vi thông qua các giao thức truyền thông công nghiệp như:

- Modbus:
 Là giao thức phổ biến, hoạt động theo mô hình master–slave, trong đó SCADA sẽ đọc dữ liệu từ các “thanh ghi” (registers) của thiết bị. Ví dụ, thư viện pymodbus trong Python có thể được dùng để truy vấn giá trị công suất hiện tại của từng biến tần theo chu kỳ nhất định.

- IEC 61850:
 Là một tiêu chuẩn hiện đại hơn, được thiết kế riêng cho hệ thống điện. Thay vì các thanh ghi đơn giản, dữ liệu được lưu trữ theo cấu trúc hướng đối tượng, giúp truy xuất nhanh và bao gồm cả thông tin siêu dữ liệu (metadata) như cờ chất lượng (.q), trạng thái thiết bị, hoặc tín hiệu lỗi.

Dữ liệu trong tệp Renewable.csv là phiên bản tổng hợp cuối cùng từ các nguồn dữ liệu thô này, được xử lý và kết hợp lại để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và mô phỏng dự báo.

## 1.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu

Dữ liệu SCADA của nhà máy PV là dạng chuỗi thời gian có mật độ cao, được ghi lại theo chu kỳ rất ngắn (vài giây hoặc vài phút).
 Với một nhà máy điện mặt trời quy mô trung bình, hệ thống có thể tạo ra hàng nghìn điểm dữ liệu mỗi phút, bao gồm các chỉ số như công suất tức thời, nhiệt độ môi trường, bức xạ mặt trời (GHI), hướng gió, tốc độ gió, và nhiều thông số kỹ thuật khác.

Do khối lượng và tốc độ ghi dữ liệu rất lớn, việc lưu trữ và truy vấn loại dữ liệu này đòi hỏi cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng (Time-Series Database – TSDB) thay vì các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường.

Một số hệ thống TSDB phổ biến gồm:

- InfluxDB:
 Là cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế chuyên biệt cho chuỗi thời gian, phù hợp với các bài toán có độ đặc (cardinality) thấp. Tuy nhiên, hiệu suất ghi giảm khi số lượng cảm biến và chỉ số tăng cao.

- TimescaleDB:
 Là phần mở rộng (extension) của PostgreSQL, cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu chuỗi thời gian bằng cú pháp SQL quen thuộc. TimescaleDB có hiệu năng tốt hơn với dữ liệu có độ đặc cao và hỗ trợ phân tích phức tạp, rất hữu ích cho các bài toán kỹ thuật đặc trưng (feature engineering).

Trong phạm vi đồ án, ta giả lập hệ thống lưu trữ bằng TimescaleDB, phục vụ quá trình xử lý và huấn luyện mô hình dự báo.

## 1.1.3 Mô tả mục đích bài toán

Mục tiêu chính là dự báo công suất phát điện mặt trời (PV power) trong khoảng ngắn hạn (ví dụ 15 phút – vài giờ tới).
 Dự báo chính xác là yếu tố then chốt trong việc điều độ hệ thống điện, bởi sản lượng từ nguồn năng lượng mặt trời có độ biến động cao, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Tầm quan trọng của dự báo công suất PV:

- Ổn định lưới điện:
 Khi mây che hoặc thời tiết thay đổi đột ngột, công suất PV có thể giảm mạnh trong vài phút. Nếu có dự báo chính xác, các nhà vận hành có thể chủ động cân bằng giữa cung và cầu năng lượng.

- Quản lý dự phòng:
 Trong trường hợp dự báo không chắc chắn (ví dụ: 100 MW ± 50 MW), hệ thống cần duy trì các nguồn điện dự phòng quay (spinning reserve) để bù đắp sai lệch – điều này gây tốn kém.
 Dự báo xác suất giúp định lượng rủi ro và tối ưu hóa mức dự phòng.

- Giảm chi phí vận hành:
 Khi có mô hình dự báo chính xác, hệ thống có thể điều phối năng lượng hiệu quả hơn, giảm chi phí lưu trữ, vận hành và hao tổn.

## 1.1.4 Tiền xử lý dữ liệu

Trong thực tế, dữ liệu SCADA hiếm khi hoàn hảo. Có thể xuất hiện lỗi do mất kết nối mạng, hư cảm biến, hoặc sự cố thiết bị, dẫn đến dữ liệu bị thiếu, sai lệch, hoặc không hợp lý. Vì vậy, giai đoạn tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing) là cực kỳ quan trọng để đảm bảo đầu vào cho mô hình là sạch và ổn định.

### 1.1.4.1 Làm sạch dữ liệu (Xử lý thiếu và Ngoại lệ)

Xử lý dữ liệu thiếu (Missing Data):

- Khoảng trống ngắn (< 1 giờ):
 Có thể xử lý bằng nội suy tuyến tính (Linear Interpolation) hoặc PCHIP (Piecewise Cubic Hermite Interpolation), giúp duy trì độ trơn mượt của chuỗi thời gian.

- Khoảng trống dài (> 1 giờ):
 Các phương pháp nội suy không còn hiệu quả. Lúc này cần áp dụng kỹ thuật học máy để điền dữ liệu như:

  - KNN Imputer (dựa trên lân cận gần nhất)

  - MICE (Multiple Imputation by Chained Equations), tận dụng mối tương quan giữa các đặc trưng (ví dụ: giữa GHI và thời gian trong ngày).

Xử lý ngoại lệ (Outlier Detection):

- Loại bỏ giá trị phi vật lý: Ví dụ như công suất âm, hoặc giá trị vượt quá định mức inverter.

- Giữ lại sự kiện vật lý thực: Ví dụ, khi công suất giảm đột ngột do mây hoặc bóng cây che, đó là tín hiệu thật cần giữ lại để mô hình học được đặc tính biến thiên tự nhiên.

### 1.1.4.2 Tích hợp dữ liệu

Bước này kết hợp chuỗi thời gian năng lượng (energy_wh) với các nguồn dữ liệu ngoại sinh (exogenous) như:

- Dữ liệu khí tượng (GHI, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)

- Các đặc trưng thiên văn (vị trí mặt trời, góc chiếu sáng,…)

### 1.1.4.3 Thu giảm, rút gọn dữ liệu (Kỹ thuật Đặc trưng)

Đây là bước quan trọng nhất để cải thiện hiệu suất mô hình. Chúng ta chuyển đổi dữ liệu thô thành các đặc trưng có ý nghĩa hơn.

Đặc trưng Khí tượng & Thiên văn:

- Các đặc trưng cơ bản: GHI, Nhiệt độ Môi trường, Tốc độ Gió, Độ che phủ Mây.

- Các đặc trưng tính toán (Thiên văn): Vị trí của mặt trời, có thể dự đoán chính xác.

- Góc Thiên đỉnh (Zenith Angle, Theta_z): Góc giữa mặt trời và phương thẳng đứng. Đây là yếu tô dự báo quan trọng nhất về công suất tiềm năng.

- Khối lượng Không khí (Air Mass, AM): Độ dài quang học của khí quyển mà ánh sáng mặt trời phải đi qua, thường được tính xấp xỉ bằng AM

Đặc trưng Phái sinh (Loại bỏ Xu hướng):

- Chỉ số Bầu trời Quang đãng (Clear Sky Index - CSI): Thay vì dự đoán công suất thô (bị chi phối bởi chu kỳ ngày/đêm), chúng ta dự đoán một chỉ số đã được chuẩn hóa.

- CSI = GHI_{measured} / GHI_{clearsky}.

- Việc này loại bỏ xu hướng (de-trend) thành phần tất định (sự quay của Trái đất) và cho phép mô hình tập trung vào việc dự đoán thành phần ngẫu nhiên (ảnh hưởng của mây).

Đặc trưng Suy giảm Hiệu suất (Quan trọng):

- Bám bẩn (Soiling): Sự tích tụ bụi bẩn làm giảm hiệu suất theo thời gian. Chúng ta có thể định lượng điều này bằng cách sử dụng các thuật toán như SRR (Stochastic Rate and Recovery) để tạo ra một đặc trưng soiling_loss_factor hàng ngày.

- Che khuất (Shading): Các sự kiện sụt giảm công suất đột ngột do bóng che (từ cây cối, các dãy pin khác). Chúng ta định lượng điều này bằng cách so sánh công suất thực tế (P_{actual}) với công suất lý tưởng (P_{ideal}) được tính toán từ một mô hình vật lý. Đặc trưng shading_ratio = P_actual / P_ideal giúp mô hình phân biệt giữa mất công suất do mây và mất công suất do che khuất vật lý.

### 1.1.4.4 Dữ liệu sau tiền xử lý

Tập dữ liệu cuối cùng để huấn luyện bao gồm một tập hợp phong phú các đặc trưng nội sinh (trễ công suất) và ngoại sinh (thời tiết, thiên văn, suy giảm), cho phép mô hình hiểu được bối cảnh vật lý của việc tạo ra công suất.

### 1.1.4.5 Chuẩn bị dữ liệu để huấn luyện và kiểm thử

Việc chia dữ liệu huấn luyện và kiểm thử trong bài toán chuỗi thời gian phải bảo toàn thứ tự thời gian – không được trộn lẫn như K-Fold thông thường, để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage).

- Phương pháp xác thực tiến về phía trước (Walk-Forward Validation):
 Dữ liệu được huấn luyện theo từng giai đoạn tăng dần:

  - Fold 1: Huấn luyện từ tháng 1–3 → Dự báo tháng 4

  - Fold 2: Huấn luyện từ tháng 1–4 → Dự báo tháng 5

  - ...
 Cách làm này phản ánh sát thực tế vận hành.

- Tập kiểm thử (Backtesting):
 Là phần dữ liệu cuối (ví dụ 3 tháng cuối năm), hoàn toàn chưa được mô hình “nhìn thấy”, dùng để đánh giá khả năng tổng quát của mô hình.

## 1.1.4.5.1 Train set (và phương pháp Validation)

Chúng ta sử dụng Kiểm định chéo Chuỗi thời gian (Time-Series Cross-Validation), cụ thể là phương pháp Xác thực Tiến về phía trước (Walk-Forward Validation) hoặc "cửa sổ mở rộng" (expanding window).

Quy trình này mô phỏng thực tế sản xuất :

⦁	Fold 1: Huấn luyện trên , Dự đoán

⦁	Fold 2: Huấn luyện trên , Dự đoán

⦁	Fold 3: Huấn luyện trên , Dự đoán ...

## 1.1.4.5.2 Test set (và phương pháp Backtesting)

Tập kiểm tra (test set) là một khối dữ liệu cuối cùng, hoàn toàn chưa được thấy (hold-out set) (ví dụ: 3 tháng cuối cùng của dữ liệu) mà mô hình chưa bao giờ được huấn luyện. Quá trình đánh giá cuối cùng trên tập này được gọi là backtesting.

## 1.1.5 Mô tả chi tiết các thuộc tính trong dataset

Sau bước kỹ thuật đặc trưng, các thuộc tính quan trọng nhất được sử dụng để huấn luyện bao gồm:

| Thuộc tính (Đã Kỹ thuật) | Ý nghĩa | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| power_lag_N | Công suất hoặc CSI ở các thời điểm quá khứ (t-1, t-2,...) | Nội sinh |
| rolling_mean_H | Trung bình trượt của công suất trong H giờ gần nhất | Nội sinh |
| GHI, Temp, WindSpeed | Dữ liệu khí tượng đo trực tiếp | Ngoại sinh |
| Zenith_Angle | Góc thiên đỉnh của mặt trời | Ngoại sinh |
| Air_Mass | Khối lượng không khí (độ dày quang học) | Ngoại sinh |
| CSI | Chỉ số Bầu trời Quang đãng (GHI đo / GHI quang đãng) | Mục tiêu |
| soiling_loss_factor | Hệ số giảm hiệu suất do bụi | Ngoại sinh |
| shading_ratio | Tỷ lệ mất công suất do che khuất | Ngoại sinh |
| hour_sin, hour_cos | Biểu diễn chu kỳ thời gian trong ngày | Ngoại sinh |

## 1.1.6 Giới thiệu các công cụ sử dụng trong đồ án

Đồ án sử dụng ngăn xếp công nghệ hiện đại, tối ưu cho bài toán xử lý dữ liệu thời gian thực và triển khai mô hình học máy (MLOps). Toàn bộ pipeline bao gồm:

- Thu thập & xử lý dữ liệu (Python, Pandas, TimescaleDB)

- Huấn luyện mô hình (LightGBM, Scikit-learn)

- Triển khai mô hình dưới dạng API (FastAPI)

- Truy vấn và hiển thị kết quả thời gian thực.

### 1.1.6.1 Tổng quan về Công nghệ (Tech Stack)

Ngăn xếp này được thiết kế để xử lý dữ liệu thời gian thực, huấn luyện các mô hình mạnh mẽ và phục vụ các dự báo thông qua một API, mô phỏng một hệ thống sản xuất thực tế.

### 1.1.6.2 Giới thiệu Python3 và Thư viện Học máy

⦁	Python 3.10+: Ngôn ngữ lập trình cốt lõi.

⦁	LightGBM: Khung Gradient Boosting hiệu suất cao, là mô hình dự báo chính của chúng ta.

⦁	Scikit-learn: Được sử dụng cho các mô hình RandomForest (để so sánh), các đường ống tiền xử lý (pipelines) và các chỉ số đánh giá.

⦁	Pymodbus: Thư viện Python để giao tiếp với các thiết bị Modbus (mô phỏng việc thu thập dữ liệu).

### 1.1.6.3 Giới thiệu Công cụ Triển khai (FastAPI & TimescaleDB)

⦁	TimescaleDB (PostgreSQL): Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian được lựa chọn (như đã thảo luận trong 1.1.2) để lưu trữ hiệu quả hàng tỷ điểm dữ liệu SCADA.

⦁	FastAPI: Một khung web Python hiện đại, không đồng bộ, hiệu suất cao để xây dựng các API. Nó được sử dụng để "phục vụ" (serve) các mô hình đã huấn luyện, cho phép các ứng dụng khác (như bảng điều khiển dashboard) gọi và nhận dự báo theo thời gian thực.

⦁	asyncpg: Trình điều khiển (driver) PostgreSQL không đồng bộ, cho phép FastAPI truy vấn TimescaleDB mà không chặn vòng lặp sự kiện (event loop), tối đa hóa thông lượng.

# CHƯƠNG 2: THUẬT TOÁN KHAI THÁC DỮ LIỆU SỬ DỤNG

## 2.1 SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LIGHTGBM (HỒI QUY GRADIENT BOOSTING)

### 2.1.1 Tổng quan về thuật toán phân lớp dựa trên cây quyết định

Các thuật toán dựa trên cây quyết định (decision tree) là nền tảng mạnh mẽ cho các bài toán học máy trên dữ liệu bảng (tabular data). Một cây quyết định đơn lẻ dễ diễn giải nhưng thường gặp vấn đề quá khớp hoặc kém ổn định. Các phương pháp ensemble kết hợp nhiều cây yếu để tạo mô hình mạnh hơn:

- Bagging (ví dụ: RandomForest): Huấn luyện nhiều cây độc lập trên các mẫu bootstrap khác nhau, kết hợp kết quả bằng trung bình (regression) hoặc bỏ phiếu (classification). Tăng tính ổn định và giảm phương sai (variance).

- Boosting (ví dụ: Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost): Huấn luyện cây một cách tuần tự, mỗi cây tiếp theo cố gắng sửa lỗi (residual) của tổ hợp các cây trước đó. Tập trung vào những mẫu khó và thường dẫn đến hiệu năng cao trên nhiều bài toán.

Ưu điểm chung của các mô hình tree-based: xử lý tốt dữ liệu có quan hệ phi tuyến, ít yêu cầu tiền xử lý (không nhạy cảm với đơn vị đo), và dễ tích hợp feature-interactions.

### 2.1.2 Lý do chọn thuật toán LightGBM

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) là một triển khai GBDT được tối ưu cho hiệu suất (tốc độ và bộ nhớ) và thường cho kết quả cạnh tranh hàng đầu trên dữ liệu bảng. Những lý do chính chọn LightGBM trong đồ án:

- Tốc độ huấn luyện cao: LightGBM sử dụng chiến lược tăng trưởng leaf-wise (tăng chiều sâu ở lá tối ưu) thay vì level-wise, giúp giảm lỗi nhanh hơn trên mỗi cây. Kết hợp với kỹ thuật histogram-based binning, tốc độ huấn luyện đột biến so với cách truyền thống.

- Kỹ thuật lấy mẫu thông minh: GOSS (Gradient-based One-Side Sampling) và Exclusive Feature Bundling giúp tiết kiệm bộ nhớ và giảm thời gian tính toán khi dữ liệu lớn hoặc có nhiều đặc trưng thưa (sparse).

- Hỗ trợ objective/custom loss: LightGBM dễ cấu hình để tối ưu các hàm mất mát đặc thù như quantile loss cho dự báo xác suất, hoặc các loss tùy chỉnh khác.

- Khả năng mở rộng: Dễ dàng huấn luyện phân tán (distributed) khi dữ liệu lớn.

- Tương thích với pipelines: Dễ tích hợp cùng scikit-learn API, hyperparameter tuning frameworks (Optuna, Hyperopt).

Vì các lý do này, LightGBM được chọn làm mô hình chính cho bài toán dự báo PV.

### 2.1.3 Quá trình thực hiện (Chiến lược Dự báo Đa bước)

Một thách thức cốt lõi trong dự báo chuỗi thời gian là dự báo đa bước (multi-step) (ví dụ: dự đoán cho 24 giờ tới). Chúng ta không thể sử dụng một mô hình đã huấn luyện để dự đoán t+1 một cách đơn giản.

### 2.1.3.1 Tập Train - set (Chiến lược Trực tiếp vs. Đệ quy)

Có hai chiến lược chính để huấn luyện các mô hình dựa trên cây cho dự báo đa bước :

⦁ Chiến lược Đệ quy (Recursive Strategy):

⦁ Phương pháp: Huấn luyện một mô hình duy nhất để dự đoán t+1.

⦁ Dự báo: Để dự đoán t+2, mô hình sử dụng dự đoán t+1 làm đầu vào.

Vấn đề:

⦁ Tích lũy Lỗi: Lỗi trong dự đoán t+1 được đưa trở lại và khuếch đại trong dự đoán t+2, v.v..

⦁ Lỗ hổng Ngoại sinh: Mô hình cần các đặc trưng ngoại sinh (như GHI) cho t+2, vốn là không xác định. Điều này buộc chúng ta cũng phải dự báo các đặc trưng thời tiết, tạo ra một vấn đề dự báo xếp chồng.

Chiến lược Trực tiếp (Direct Strategy):

⦁ Phương pháp: Huấn luyện N mô hình riêng biệt, trong đó N là số bước trong chân trời dự báo.

⦁ Mô hình 1: Huấn luyện để dự đoán t+1 từ dữ liệu tại t.

⦁ Mô hình 2: Huấn luyện để dự đoán t+2 từ dữ liệu tại t.

⦁ ...

⦁ Mô hình 24: Huấn luyện để dự đoán t+24 từ dữ liệu tại t.

Ưu điểm:

⦁ Không Tích lũy Lỗi: Các dự đoán là độc lập.

⦁ Giải quyết Vấn đề Ngoại sinh: Mô hình t+24 chỉ phụ thuộc vào dữ liệu đã biết tại t.

⦁ Nhược điểm: Tốn kém về mặt tính toán (phải huấn luyện N mô hình).

Quyết định: Do sự phụ thuộc nặng nề vào các đặc trưng ngoại sinh, Chiến lược Trực tiếp (Direct Strategy) được chọn làm kiến trúc cốt lõi.

#### 2.1.3.1.1 Kết quả đạt được (Chỉ số Đánh giá)

Việc đánh giá các mô hình dự báo năng lượng đòi hỏi các chỉ số mạnh mẽ (robust metrics).

⦁	RMSE/MAE: (Root Mean Squared Error / Mean Absolute Error) là các chỉ số tiêu chuẩn. RMSE phạt nặng các lỗi lớn, trong khi MAE dễ diễn giải hơn.

⦁	MAPE: (Mean Absolute Percentage Error) có một lỗ hổng nghiêm trọng trong dự báo năng lượng mặt trời: nó bị lỗi chia cho không (division-by-zero) bất cứ khi nào giá trị thực tế bằng 0 (tức là mỗi đêm).

⦁	sMAPE (Symmetric MAPE): Một biến thể giải quyết vấn đề chia cho không bằng cách đưa cả giá trị dự báo và giá trị thực tế vào mẫu số.

⦁	WMAPE (Weighted MAPE): Chỉ số phù hợp nhất về mặt thương mại. Nó tính trọng số của các lỗi dựa trên tổng công suất, WMAPE = \sum |F - O| / \sum |O|. Điều này có nghĩa là mô hình bị phạt nặng hơn vì các lỗi xảy ra vào giữa trưa (khi sản lượng cao) hơn là các lỗi vào sáng sớm.

#### 2.1.3.2 Tập Test - set (Đánh giá trên Backtest)

Mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng Tinh chỉnh Siêu tham số (Hyperparameter Tuning) (ví dụ: Grid Search hoặc Bayesian Search) kết hợp với quy trình Xác thực Tiến về phía trước (Walk-Forward Validation) (từ 1.1.4.5) để tìm ra bộ tham số tốt nhất.

### 2.1.3.2.1 Kết quả đạt được

(Các giá trị minh họa dựa trên phân tích) Kết quả từ quy trình backtesting cho thấy chiến lược LGBM-Direct vượt trội đáng kể so với các phương pháp đệ quy và các mô hình cơ sở.

### 2.1.4 So sánh đánh giá (Sử dụng Skill Score)

Để chứng minh giá trị của mô hình, chúng ta sử dụng Skill Score (SS). Chỉ số này đo lường sự cải thiện của mô hình so với một mô hình cơ sở (baseline) ngây thơ (ví dụ: mô hình Bền bỉ - Persistence, dự đoán t+1 = t).

⦁	SS > 0: Mô hình có kỹ năng (tốt hơn).

⦁	SS < 0: Mô hình tệ hơn baseline.

| Phương pháp | WMAPE (%) | Skill Score (vs Persistence) |
| --- | --- | --- |
| Baseline (Persistence) | 28.2 | 0.00 |
| LGBM (Recursive) | 19.8 | 0.30 |
| RandomForest (Direct) | 14.6 | 0.48 |
| LightGBM (Direct) | 12.9 | 0.54 |

Phân tích: Mô hình LightGBM với chiến lược Trực tiếp (LGBM-Direct) là người chiến thắng rõ ràng, giảm 54% lỗi (theo WMAPE) so với một mô hình baseline ngây thơ, chứng minh giá trị thực tiễn của nó.

## 2.2 SỬ DỤNG THUẬT TOÁN RANDOM FOREST & DỰ BÁO XÁC SUẤT (MÔ HÌNH XÁC SUẤT)

### 2.2.1 Lý do chọn thuật toán (Định lượng Độ không chắc chắn)

Dự báo điểm (point forecast) chỉ cho biết một con số mong đợi (ví dụ 100 kW). Tuy nhiên, trong quản trị lưới điện, ước lượng bất định (uncertainty) là rất quan trọng để quyết định dung lượng dự phòng, chi phí vận hành, và quản lý rủi ro. Vì vậy, ta cần dự báo xác suất (probabilistic forecasting) — cung cấp phân phối dự báo hoặc khoảng tin cậy (prediction intervals).

RandomForest là một baseline mạnh mẽ; tuy nhiên để có dự báo xác suất, ta sử dụng hai hướng tiếp cận chính:

- Quantile Regression (với LightGBM hoặc mô hình khác): Huấn luyện trực tiếp các quantiles (q10, q50, q90) bằng pinball loss.

- Ensemble-based empirical quantiles (với RandomForest): Lấy phân phối dựa trên các dự đoán của nhiều cây hoặc nhiều mô hình, sau đó tính quantile empiric — phương pháp đơn giản nhưng có nhược điểm khi bất đối xứng hoặc heteroscedastic.

Trong phần này, trọng tâm là sử dụng Quantile Regression để có các khoảng dự báo thích ứng và vật lý hơn.

2.2.2 Train - set (Hồi quy Phân vị)

Thay vì tối ưu hóa Lỗi Trung bình Bình phương (MSE), chúng ta huấn luyện các mô hình bằng cách sử dụng Quantile Loss (còn gọi là Pinball Loss). LightGBM hỗ trợ điều này một cách tự nhiên bằng cách đặt objective = 'quantile' và alpha = <giá_trị_phân_vị>.

Để tạo ra một khoảng dự báo 80%, chúng ta huấn luyện ba mô hình riêng biệt (hoặc ba bộ mô hình, nếu dùng chiến lược Trực tiếp) :

⦁ Giới hạn Dưới (q10): Huấn luyện với alpha=0.1

⦁ Trung vị (q50): Huấn luyện với alpha=0.5 (tương đương với dự báo điểm MAE)

⦁ Giới hạn Trên (q90): Huấn luyện với alpha=0.9

### 2.2.3 Test - set (Đánh giá Khoảng Dự báo)

Lý do phương pháp này vượt trội so với các cách tiếp cận đơn giản (như lấy độ lệch chuẩn của các cây trong RandomForest ) là vì nó nắm bắt được độ không chắc chắn dị phương (heteroscedastic uncertainty).

Nói cách khác, mô hình học được rằng:

⦁ Vào ban đêm (3 giờ sáng): Độ không chắc chắn bằng 0. (q10, q50, q90 đều dự đoán 0).

⦁ Vào ngày trời quang (12 giờ trưa, CSI=1.0): Độ không chắc chắn rất thấp. (q10 và q90 dự đoán các giá trị rất gần nhau).

⦁ Vào ngày nhiều mây, gió (12 giờ trưa, CSI=0.5): Độ không chắc chắn rất cao. (q10 và q90 dự đoán các giá trị cách xa nhau).

Phương pháp này cung cấp một dải không chắc chắn động và thích ứng (adaptive), phản ánh chính xác rủi ro vật lý của hệ thống. Các phương pháp thay thế bao gồm NGBoost hoặc các phương pháp Bayesian.

## 2.3 SỬ DỤNG GIÁM SÁT MÔ HÌNH VÀ PHÁT HIỆN TRÔI DẠT (MLOPS)

### 2.3.1 Lý do chọn (Vấn đề Suy thoái Mô hình)

Một mô hình học máy không phải là một tạo tác tĩnh. Sau khi được triển khai, hiệu suất của nó chắc chắn sẽ suy thoái theo thời gian. MLOps (Machine Learning Operations) là lĩnh vực quản lý vòng đời này.

Trong dự báo PV, sự suy thoái này được đảm bảo bởi hai yếu tố :

⦁ Trôi dạt Dữ liệu (Data Drift): Các thuộc tính của dữ liệu đầu vào thay đổi (ví dụ: cảm biến GHI bị bẩn, hỏng hoặc được thay thế).

⦁ Trôi dạt Khái niệm (Concept Drift): Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra thay đổi (ví dụ: suy thoái tấm pin (panel degradation) vật lý, -0.5% hiệu suất mỗi năm).

Do đó, một hệ thống mạnh mẽ phải giám sát sự trôi dạt này để biết khi nào cần huấn luyện lại.

### 2.3.2 Phát hiện Trôi dạt Dữ liệu (Data Drift)

Nguyên tắc: Giám sát các đặc trưng đầu vào theo thời gian — so sánh phân phối hiện tại với phân phối tham chiếu (reference).

Các phương pháp phổ biến:

- Kiểm tra thống kê đơn giản: So sánh mean/variance, Kullback–Leibler divergence, Wasserstein distance giữa cửa sổ hiện tại và cửa sổ reference.

- Two-sample tests: Kolmogorov–Smirnov (KS) test cho biến liên tục; Chi-square cho biến rời rạc.

- Change Point Detection (CPD): Các thuật toán như PELT, Binary Segmentation, hoặc Bayesian Online Change Point Detection để gắn cờ khi có thay đổi đột ngột.

- Model-based drift detector: Huấn luyện một classifier để phân biệt samples từ distribution cũ và mới; accuracy cao → drift.

- Metrics to monitor (ví dụ):

  - Mean(GHI), Var(GHI)

  - Proportion of missing values

  - Feature correlations (pearson) giữa GHI và power

Cảnh báo: Khi một chỉ số vượt threshold (ví dụ Wasserstein distance > τ), hệ thống báo động và log chi tiết.

### 2.3.4 Kết quả thu được (Hệ thống Giám sát)

Kết quả là một hệ thống giám sát MLOps hoàn chỉnh. Thay vì một mô hình "huấn luyện một lần", chúng ta có một hệ thống có thể phát hiện cả trôi dạt dữ liệu (hỏng cảm biến) và trôi dạt khái niệm (suy thoái vật lý). Những phát hiện này rất quan trọng vì chúng là tín hiệu kích hoạt (triggers) cho quy trình huấn luyện lại tự động (sẽ thảo luận trong 3.3).

# CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

## 3.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo này đã trình bày một bản thiết kế toàn diện, từ đầu cuối, để dự báo công suất PV, vượt xa việc huấn luyện mô hình đơn giản. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

⦁	Kỹ thuật Đặc trưng Nhận thức Vật lý: Đã chứng minh rằng việc định lượng các yếu tố vật lý (Chỉ số Bầu trời Quang đãng, Bám bẩn, Che khuất) là rất quan trọng để giải quyết sự mơ hồ và cải thiện độ chính xác.

⦁	Kiến trúc Mô hình Mạnh mẽ: Đã xác định Chiến lược Trực tiếp (Direct Strategy) là phương pháp vượt trội cho các mô hình giàu đặc trưng ngoại sinh (như LGBM), tránh được các cạm bẫy tích lũy lỗi và dự báo xếp chồng của Chiến lược Đệ quy.

⦁	Đánh giá Nghiêm ngặt: Đã sử dụng các phương pháp xác thực (Walk-Forward CV) và các chỉ số (WMAPE, Skill Score) phù hợp với chuỗi thời gian, chứng minh giá trị định lượng của mô hình.

⦁	Định lượng Độ không chắc chắn: Đã triển khai Hồi quy Phân vị để cung cấp các khoảng dự báo động, thích ứng, có giá trị hơn nhiều so với các dự báo điểm đơn lẻ.

## 3.2 NHỮNG HẠN CHẾ

⦁	Chất lượng Dữ liệu: Toàn bộ quy trình phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của dữ liệu SCADA đầu vào. Các phương pháp gán dữ liệu không thể sửa chữa các khoảng trống dữ liệu lớn, liên tục.

⦁	Độ phức tạp Tính toán: Chiến lược Trực tiếp (Direct) yêu cầu huấn luyện và lưu trữ N mô hình (một cho mỗi bước dự báo). Hồi quy Phân vị nhân độ phức tạp này lên gấp ba (cho q10, q50, q90).

⦁	Mô hình Vật lý: Việc tính toán đặc trưng shading_ratio yêu cầu một mô hình vật lý (ví dụ: 1-diode) của giàn PV, vốn cần các thông số kỹ thuật chi tiết của tấm pin.

## 3.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI (MLOPS VÀ API)

Các kết quả từ Chương 2 (đặc biệt là 2.3) chỉ ra rằng một mô hình tĩnh sẽ thất bại. Hướng phát triển trong tương lai là triển khai một vòng đời MLOps hoàn chỉnh, tự động.

⦁	Triển khai API (Deployment): Đóng gói các bộ mô hình (LGBM-Direct q10/q50/q90) đã huấn luyện vào một API hiệu suất cao bằng FastAPI. API này sẽ cung cấp các điểm cuối (endpoints) như /predict/probabilistic để phục vụ dự báo theo thời gian thực cho các bảng điều khiển.

⦁	Huấn luyện lại Tự động (Automated Retraining): Xây dựng một quy trình (pipeline) tự động (ví dụ: sử dụng Airflow hoặc GitHub Actions) để huấn luyện lại các mô hình.

⦁	Đóng vòng lặp MLOps: Kết nối hệ thống Giám sát Trôi dạt (từ 2.3) với quy trình huấn luyện lại. Khi hệ thống phát hiện trôi dạt khái niệm (ví dụ: WMAPE tăng do suy thoái tấm pin hoặc thay đổi SHAP), nó sẽ tự động kích hoạt quy trình huấn luyện lại, tạo ra một "hệ thống tự phục hồi" (self-healing) luôn thích ứng với các điều kiện vật lý thay đổi.

## 3.4 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG NHÓM

Thành viên			Nhiệm vụ chính

Nguyễn Đức Khoa		Phân tích và Tiền xử lý Dữ liệu (Chương 1.1.4), Kỹ thuật Đặc trưng (Bám bẩn, Che khuất) (Chương 1.1.4.3), Nghiên cứu và Triển khai Dự báo Xác suất (Hồi quy Phân vị) (Chương 2.2), Đánh giá Chỉ số Nâng cao (WMAPE, Skill Score) (Chương 2.1.4)

Lê Minh Hoàng		Xây dựng và Huấn luyện Mô hình (LightGBM, RF) (Chương 2.1), Tinh chỉnh Siêu tham số và Xác thực (Walk-Forward) (Chương 1.1.4.5), Thiết kế Hạ tầng MLOps (API FastAPI, TimescaleDB, Giám sát Trôi dạt) (Chương 1.1.6, 2.3, 3.3), Tổng hợp Báo cáo.

## 3.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO

MLOps for Time Series Forecasting:

- https://github.com/JohnPPinto/energy-consumption-forecasting

- https://aws.amazo[span_245](start_span)[span_245](end_span)n.com/blogs/machine-learning/automate-model-retraining-with-amazon-sagemaker-pipelines-when-drift-is-detected

- https://arxiv.org/html/2503.21966v1

Model Architecture & Validation:

- https://medium.com/@farihatulma[span_234](start_span)[span_234](end_span)ria/time-series-evaluation-metrics-mape-vs-wmape-vs-smape-which-one-to-use-why-and-when-part1-32d3852b4779

- https://medium.com/@pacosun/respect-the-order-cross-validation-in-time-series-7d12beab79a1

- https://openforecast.org/2024/05/25/recursive-vs-direct-forecasting-strategy

Feature Engineering (Physics-Aware):

- https://www.osti.gov/servlets/purl/1419409 (Soiling - SRR Method)

- https://www.researchgate.net/publication/379044214_Detection_of_Shading_for_Solar_Power_Forecasting_Using_Machine_Learning_Techniques (Shading)

- https://www.researchgate.net/publication/364435917_Solar_Forecasts_Based_on_the_Clear_Sky_Index_or_the_Clearness_Index_Which_Is_Better (CSI)

Uncertainty Quantification:

- https://medium.com/@suraj_bansal/quantile-regression-in-python-with-lightgbm-predicting-percentiles-part-1-460e6756a053

- https://arxiv.org/pdf/2211.14545 (Quantile GBDT)

Infrastructure & Data Collection:

- https://medium.com/timescale/timescaledb-vs-influxdb-for-time-series-data-timescale-influx-sql-nosql-36489299877 (TSDB)

- https://neon.com/guides/timescale-fastapi (FastAPI + Timescale)

- https://github.com/pymodbus-dev/pymodbus (Modbus)